Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a/b GSchV und § 16 WsV

Gemeinde [Gemeindename]

Anhang A5:

Beurteilung dicht überbaut/ nicht dicht überbaut

Abhandlung je Gewässerabschnitt:

- Für welche Abschnitte wird eine Reduktion vordergründig angestrebt?

- Abschliessende Beurteilung (anhand der Indizien dicht überbaut) für diejenigen Abschnitte, an denen der minimale Gewässerraum reduziert wird

- Angabe der Tendenz dicht überbaut / nicht dicht überbaut für alle Abschnitte, an denen der minimale Gewässerraum nicht reduziert wird.

Ergänzung der folgenden Tabelle (Anzahl Abschnitte nach Bedarf ergänzen)

Tabelle A5.1: Abschnittsweise Beurteilung dich überbaut / nicht dicht überbaut

| - Indizien für dicht überbaut (gem. Informationsplattform Gewässerraum) |  | - Abschnitt V - [ja/nein] | - Abschnitt W - [ja/nein] | - Abschnitt X - [ja/nein] | - Abschnitt Y - [ja/nein] | - Abschnitt Z - [ja/nein] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Der betreffende Abschnitt befindet sich im Hauptsiedlungsgebiet der Gemeinde oder eines Ortsteils und liegt nicht peripher. |  |  |  |  |  |  |
| - Der betreffende Abschnitt ist nicht durch landwirtschaftliche Nutzflächen vom Hauptsiedlungsgebiet abgegrenzt. |  |  |  |  |  |  |
| - Die Bebauung entlang des betreffenden Abschnitts ist durch keine oder nur wenige Baulücken geprägt. |  |  |  |  |  |  |
| - Der betreffende Abschnitt liegt in einem Gebiet, das für eine bauliche Verdichtung prädestiniert oder für eine planerisch erwünschte Siedlungsentwicklung vorgesehen ist. |  |  |  |  |  |  |
| - Der betreffende Abschnitt liegt in einer Zone mit hoher Ausnützung. |  |  |  |  |  |  |
| - Das Gebiet entlang des betreffenden Abschnitts ist bereits weitgehend mit Bauten und Anlagen überstellt, so dass der Gewässerraum seine natürlichen Funktionen auch auf lange Sicht nicht mehr erfüllen kann. |  |  |  |  |  |  |
| - Die Grundstücke im Betrachtungsperimeter sind baulich weitgehend ausgenützt. |  |  |  |  |  |  |
| - Der Abschnitt ist von keinen bedeutenden, siedlungsinternen Grünräumen umgeben. |  |  |  |  |  |  |
| - Im betreffenden Abschnitt sind keine grösstenteils naturbelassene Ufervegetation bzw. grosse Grünflächen entlang des Ufers vorzufinden. |  |  |  |  |  |  |
| - Bauten und Anlagen grenzen im betreffenden Abschnitt direkt ans Ufer. |  |  |  |  |  |  |
| - Fazit - [dicht überbaut / nicht dicht überbaut bzw. Angabe zur entsprechenden Tendenz] | - Beurteilung abschliessend dicht überbaut |  |  |  |  |  |
|  | - Tendenz dicht überbaut |  |  |  |  |  |
|  | - Tendenz nicht dicht überbaut |  |  |  |  |  |